# 实验一 研究匀速直线运动

## 实验器材

朗威DISLab数据采集器、位移传感器、DISLab力学轨道及附件、计算机。

## 实验装置

如图1-1。

图1-1  研究匀速直线运动实验装置

## 实验操作

- 将位移传感器接收器固定在轨道顶端，连接到数据采集器的第一通道；将位移传感器发射器固定到小车上。

- 点击教材专用软件主界面上的实验条目“研究匀速直线运动”，打开该软件。

- 点击“开始记录”，将小车放到轨道上，打开位移传感器发射器的电源开关，令其滑下，调节斜板的倾角，使小车下滑尽可能接近匀速。

- 当获得的s-t图线如图1-2所示时，表明此次数据采集完成，点击“停止记录”。

- 拖动滚动条，将对应小车运动状态的s-t图线置于显示区域中间，点击“选择区域”按钮，以便在s-t图线上选择研究区域。

图1-2  采集完成

图1-3  选择区域的开始点

- 选择研究区域的第一步，须通过点击鼠标确定研究区域的“开始点”，如图1-3。

- 再次点击，以确定研究区域的“结束点”。此时在软件界面左下方的数据窗口中，即可显示出研究区域内s-t图线的初位移、末位移、时间差、速度的值，见图1-4。

- 点击“v-t图像”，观察研究区域内s-t图线对应的v-t图线，如图1-5。

图1-4  选定研究区域后即可得出有关数据

图1-5  v-t图像

- 点击“s-t图像”按钮，可返回并重新设置选择区域，对另一段s-t图线进行研究。

- 点击“开始记录”按钮，即可启动数据采集，开始新的实验。

- 点击软件窗口右下角按钮，可将当前实验结果以图像文件的形式保存下来。

- 实验结束，点击“返回”按钮，退出该软件，并注意关闭位移传感器发射器的电源开关。

## 注意：

（1）选择研究区域时，默认为起始点位于结束点之前。

（2）只有点击“选择区域”后，才能激活“v-t图像”按钮。

（3）分组实验时，不同小组的位移传感器发射器可能相互干扰。用课本或木板加以简单遮档即可解决此问题。